压滤机专用泵使用安装操作不当或因浆液介质含量不同都会出现不同程度的故障，出现故障是很常见的问题，那么解决这些问题首先要知道水泵的共组原理，泵的结构构造和一些简单的机械维修常识。只要掌握这些知识，就可以准确确定故障原因并解决问题。

泵不吸料的原因

泵壳内有气或者供料不足。处理方法——排气或加大供料量。

扬程不够的原因

1、浆液浓度达不到。处理办法——检查浆液浓度，适当增加或减少浆液浓度

2、叶轮 装反。

处理办法 ——检查叶轮，条换叶轮前后位置。

流量不足的原因

1、泵壳或叶轮磨损。处理办法——维修或更换新泵壳、叶轮。

2、阻力损失增加。 处理办法——停泵检查管路。

泵不排液的原因

1、吸入大量气体。 处理方法——检查吸入口有否旋涡，淹没深度是否太浅。

2、进料管道漏气。 处理方法——检查进料管道，发现异常及时检修。

运行振动的原因

叶轮磨损失去平衡，轴承严重磨损、压滤机泵进料量不足发生汽蚀，泵与电机不同心，机体松动。处理方法——更换新叶轮、新轴承、增大进料量或关小出口阀门减少出料量，找正中心，禁锢机件。

电流增大的原因

叶轮与护板或者泵壳摩擦。 处理方法——调整叶轮前后间隙